БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХМАО-ЮГРЫ

«НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.05 Материаловедение

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Председатель ПЦК «Электро- и теплоэнергетики; техники и технологии материалов»

_Е.С.Воскресенских

Преподаватель  БУ «Няганский

технологический колледж»                      ___ Е.С.Воскресенских

Годы обучения

2019-2023

Паспорт комплекта оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины, ОП.05 Материаловедение. КОС разработаны в соответствии с: основной профессиональной образовательной программой по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций

| Предмет(ы) оценивания | Объект(ы) оценивания | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; выбирать способы соединения материалов; обрабатывать детали из основных материалов; В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: строение и свойства материалов; методы оценки свойств материалов; области применения материалов; классификацию и маркировку основных материалов; методы защиты от коррозии; способы обработки материалов | Выполнение экзаменационного задания: 90%-100%-оценка 5 70%-85%-оценка 4 60%-70%-оценка 3 0%-60%-оценка 2 |

Формы промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине –Дифференцированный зачет

I. Комплект оценочных средств

Тест-контроль знаний по материаловедению

Физико-химические закономерности формирования структуры материалов

Вариант 1

1.Какие из свойств металлов и сплавов относятся к физическим ?

а) пластичность, твёрдость;

б) температура плавления, электропроводность;

в) свариваемость, способность обрабатываться режущим инструментом.

2.Укажите степень тетрагональности тетрагональной кристаллической решётки:

а) с/а=1,689;

б) с/а > 0,5;

в)с/a > 1.

3.На каком оборудовании производят испытания на растяжение?

а) разрывная машина;

б) копёр;

в) прибор Бринелля.

4.Какие параметры определяют при испытании материала на усталость?

а) временное сопротивление разрыву;

б) предел выносливости;

в) ударная вязкость.

5.Укажите методы определения твёрдости:

а) температурное воздействие;

б) вдавливание, царапание, упругая отдача;

в) разрыв образца.

6.Что называется анизотропией?

а) поверхностные несовершенства решётки;

б) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной плотностью;

в) модификация зёрен структуры.

7.Что называется кристаллизацией?

а) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной плотностью;

б) несовершенства на границах зёрен и блоков металлов;

в) переход металла из жидкого в твёрдое состояние.

8.Назовите характерные особенности механической смеси:

а) элементы, входящие в состав сплава , не растворимы друг в друге в твёрдом состоянии, не вступают в химическую реакцию, образуя соединение;

б) образование общей кристаллической решётки;

в) полная растворимость элементов друг в друге.

9.Что показывает линия солидус диаграммы состояния сплавов?

а) эвтектические превращения;

б) появление жидкости;

в) конец кристаллизации.

10.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%?

а) стали;

б) феррит;

в) чугун.

Физико-химические закономерности формирования структуры материалов

11.Какие из свойств металлов и сплавов относятся к технологическим?

а) свариваемость, ковкость,

б) способность противостоять коррозии,

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения.

12.Какими свойствами обладают сплавы, имеющие гексагональную плотно упакованную решётку?

а) твёрдость, жёсткость;

б) легко деформируются при сдвиговых нагрузках;

в) имеют низкую температуру плавления.

13.На каком оборудовании проводят испытания на ударный изгиб?

а) маятниковый копёр;

б) прибор Роквелла;

в) разрывная машина.

14.Какие параметры определяют при испытании материала на разрыв?

а) ударная вязкость;

б) предел выносливости;

в) предел текучести, предел прочности.

15.Что называется твёрдостью:

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела;

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает течь образец;

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь.

16.Что называется аллотропией (полиморфизмом)?

а) способность металлов в твёрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и свойства при различных температурах;

б) рост зёрен структуры;

в) линейные несовершенства решётки.

17.Что называется модификацией?

а) рост зерна с неравномерной скоростью;

б) искусственное регулирование размеров зёрен;

в) полиморфизм.

18.Назовите характерные особенности твёрдых растворов:

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных элементов;

б) образуется кристаллическая решётка, отличная от решёток образующих элементов;

в) элементы полностью растворимы друг в друге.

19.Что показывает линия ликвидус диаграммы состояния сплавов?

а) выделение цементита;

б) начало кристаллизации при охлаждении;

в) образование механической смеси.

20.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%?

а) чугун;

б) латунь;

в) сталь.

21 .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом содержании других элементов.
а. низкоуглеродистые стали
б. углеродистые стали
в. Чугун

22 Классификация углеродистых сталей
а. по маркировке
б. по качеству
в. по весу

23 Сколько групп сталей обыкновенного качества?
а. 2
б. 3 
в. 4

24 Какая группа поставляется только по механическим свойствам?
а. группа А
б. группа Г
в. группа В

25 Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали? 
а. 0.1 % С
б. до 0.25 % С
в. 0.34 - 14 % С

Ключ к тест-контролю знаний по материаловедению.

1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-б, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а

11-а, 12-б, 13-а, 14-в,15-а, 16-а, 17-б, 18-а, 19-б, 20-а 21- А  22- Б  23- Б  24- А  25-А

Вариант№ 2

Закалённые стали

1 Что является основной структурой закалённой стали?
а. Феррит
б. Цементит
в. Мартенсит

2 От чего зависят размеры зерен аустенита?
а. от температуры нагрева стали
б. от размера стали
в. от местоположения на глобусе

3 Какие стали из перечисленных относятся к легированным?
а. Углеродистые стали
б. Устойчивые стали
в. Инструментальные стали

4 Стали с содержанием углерода до 0.25% относятся к :
а. высокоуглеродистым сталям
б. низкоуглеродистым сталям
в. среднеуглеродистым сталям

5 Какова толщина листов у качественных сварных соединений?
а. от 50 до 200 мм
б. от 20 до 100 мм
в. от 10 до 70 мм

6 Чем мельче аустенита, тем меньше получаются ... мартенсита
а. ножки
б. иглы
в. ручки

7 Микроструктура троостита отпуска, образуется после отпуска при ... С ?
а. 600 -750 С
б. 150 - 300 С
в. 350 - 450 С

8 Микроструктура сорбита отпуска, образуется после отпуска при ...градусах С ?
а. 15 - 70 С
б. 500 - 600 С
в. 200 - 300 С

9 Какие стали классифицируются по назначению, составу, количеству, легирующих элементов и структуре? 
а. Легированные стали
б. Низкоуглеродистые стали
в. Все стали

10 В какой стали содержание углерода уменьшается от поверхности к сердцевине?
а. В цементованной
б. В низкоуглеродистой
в. В легированной

Углеродистые стали и сплавы

11 .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом содержании других элементов.
а. низкоуглеродистые стали
б. углеродистые стали
в. Чугун

12 Классификация углеродистых сталей
а. по маркировке
б. по качеству
в. по весу

13 Сколько групп сталей обыкновенного качества?
а. 2
б. 3 
в. 4

14 Какая группа поставляется только по механическим свойствам?
а. группа А
б. группа Г
в. группа В

15 Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали? 
а. 0.1 % С
б. до 0.25 % С
в. 0.34 - 14 % С

16 Классификация по способу раскисления :
а. бурлящие 
б. кипящие 
в. громкие

17 Какие стали содержат от 0.05 - 0.15% кремния?
а. Спокойные высокоуглеродистые стали
б. Полуспокойные высокоуглеродистые стали
в. Спокойные низкоуглеродистые стали

18 Компоненты отожженных сталей?
а. Железо и Цементит
б. Руда и Медь 
в. Латунь и Сталь

19  Как называется эта диаграмма?

а. Железо - Углерод
б. Феррит - Цементит
в. сурьма-железо

20 Какое химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) содержит 6.67 % углерода ?
а. Аустенит
б. Ледебурит
в. Цементит

21.Что называется аллотропией (полиморфизмом)?

а) способность металлов в твёрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и свойства при различных температурах;

б) рост зёрен структуры;

в) линейные несовершенства решётки.

22.Что называется модификацией?

а) рост зерна с неравномерной скоростью;

б) искусственное регулирование размеров зёрен;

в) полиморфизм.

23.Назовите характерные особенности твёрдых растворов:

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных элементов;

б) образуется кристаллическая решётка, отличная от решёток образующих элементов;

в) элементы полностью растворимы друг в друге.

24.Что показывает линия ликвидус диаграммы состояния сплавов?

а) выделение цементита;

б) начало кристаллизации при охлаждении;

в) образование механической смеси.

25.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%?

а) чугун;

б) латунь;

в) сталь.

Ключ к тесту1 А   2 А   3 В   4 Б  5 Б  6  Б  7 В  8 Б  9 А  10 А

11 А  12 Б  13 Б  14 А  15 А 16 Б   17В  1 8 А  19 А  20 В 21-А, 22-Б, 23-А, 24-Б, 25-А

Вариант 3

1.Какие из свойств металлов и сплавов относятся к физическим ?

а) пластичность, твёрдость;

б) температура плавления, электропроводность;

в) свариваемость, способность обрабатываться режущим инструментом.

2.Укажите степень тетрагональности тетрагональной кристаллической решётки:

а) с/а=1,689;

б) с/а > 0,5;

в)с/a > 1.

3.На каком оборудовании производят испытания на растяжение?

а) разрывная машина;

б) копёр;

в) прибор Бринелля.

4.Какие параметры определяют при испытании материала на усталость?

а) временное сопротивление разрыву;

б) предел выносливости;

в) ударная вязкость.

5.Укажите методы определения твёрдости:

а) температурное воздействие;

б) вдавливание, царапание, упругая отдача;

в) разрыв образца.

6.Что называется анизотропией?

а) поверхностные несовершенства решётки;

б) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной плотностью;

в) модификация зёрен структуры.

7.Что называется кристаллизацией?

а) расположение атомов в различных плоскостях кристаллической решётки с различной плотностью;

б) несовершенства на границах зёрен и блоков металлов;

в) переход металла из жидкого в твёрдое состояние.

8.Назовите характерные особенности механической смеси:

а) элементы, входящие в состав сплава , не растворимы друг в друге в твёрдом состоянии, не вступают в химическую реакцию, образуя соединение;

б) образование общей кристаллической решётки;

в) полная растворимость элементов друг в друге.

9.Что показывает линия солидус диаграммы состояния сплавов?

а) эвтектические превращения;

б) появление жидкости;

в) конец кристаллизации.

10.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода до 2,14%?

а) стали;

б) феррит;

в) чугун.

Физико-химические закономерности формирования структуры материалов

11.Какие из свойств металлов и сплавов относятся к технологическим?

а) свариваемость, ковкость,

б) способность противостоять коррозии,

в) удельный вес, коэффициент линейного расширения.

12.Какими свойствами обладают сплавы, имеющие гексагональную плотно упакованную решётку?

а) твёрдость, жёсткость;

б) легко деформируются при сдвиговых нагрузках;

в) имеют низкую температуру плавления.

13.На каком оборудовании проводят испытания на ударный изгиб?

а) маятниковый копёр;

б) прибор Роквелла;

в) разрывная машина.

14.Какие параметры определяют при испытании материала на разрыв?

а) ударная вязкость;

б) предел выносливости;

в) предел текучести, предел прочности.

15.Что называется твёрдостью:

а) способность материала сопротивляться внедрению в него другого, более твёрдого тела;

б) наименьшее напряжение, при котором без заметного увеличения нагрузки продолжает течь образец;

в) наибольшее напряжение, которое может выдержать материал, не разрушаясь.

16.Что называется аллотропией (полиморфизмом)?

а) способность металлов в твёрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и свойства при различных температурах;

б) рост зёрен структуры;

в) линейные несовершенства решётки.

17.Что называется модификацией?

а) рост зерна с неравномерной скоростью;

б) искусственное регулирование размеров зёрен;

в) полиморфизм.

18.Назовите характерные особенности твёрдых растворов:

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных элементов;

б) образуется кристаллическая решётка, отличная от решёток образующих элементов;

в) элементы полностью растворимы друг в друге.

19.Что показывает линия ликвидус диаграммы состояния сплавов?

а) выделение цементита;

б) начало кристаллизации при охлаждении;

в) образование механической смеси.

20.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%?

а) чугун;

б) латунь;

в) сталь.

21 .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом содержании других элементов.
а. низкоуглеродистые стали
б. углеродистые стали
в. Чугун

22 Классификация углеродистых сталей
а. по маркировке
б. по качеству
в. по весу

23 Сколько групп сталей обыкновенного качества?
а. 2
б. 3 
в. 4

24 Какая группа поставляется только по механическим свойствам?
а. группа А
б. группа Г
в. группа В

25 Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали? 
а. 0.1 % С
б. до 0.25 % С
в. 0.34 - 14 % С

Ключ к тест-контролю знаний по материаловедению.

1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-б, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-а

11-а, 12-б, 13-а, 14-в,15-а, 16-а, 17-б, 18-а, 19-б, 20-а 21- А  22- Б  23- Б  24- А  25-А

Вариант №4

1 Что является основной структурой закалённой стали?
а. Феррит
б. Цементит
в. Мартенсит

2 От чего зависят размеры зерен аустенита?
а. от температуры нагрева стали
б. от размера стали
в. от местоположения на глобусе

3 Какие стали из перечисленных относятся к легированным?
а. Углеродистые стали
б. Устойчивые стали
в. Инструментальные стали

4 Стали с содержанием углерода до 0.25% относятся к :
а. высокоуглеродистым сталям
б. низкоуглеродистым сталям
в. среднеуглеродистым сталям

5 Какова толщина листов у качественных сварных соединений?
а. от 50 до 200 мм
б. от 20 до 100 мм
в. от 10 до 70 мм

6 Чем мельче аустенита, тем меньше получаются ... мартенсита
а. ножки
б. иглы
в. ручки

7 Микроструктура троостита отпуска, образуется после отпуска при ... С ?
а. 600 -750 С
б. 150 - 300 С
в. 350 - 450 С

8 Микроструктура сорбита отпуска, образуется после отпуска при ...градусах С ?
а. 15 - 70 С
б. 500 - 600 С
в. 200 - 300 С

9Какие стали классифицируются по назначению, составу, количеству, легирующих элементов и структуре? 
а. Легированные стали
б. Низкоуглеродистые стали
в. Все стали

10 В какой стали содержание углерода уменьшается от поверхности к сердцевине?
а. В цементованной
б. В низкоуглеродистой
в. В легированной

Углеродистые стали и сплавы

11 .... .... - это сплавы железа с углеродом, содержащие до 2,14% углерода при малом содержании других элементов.
а. низкоуглеродистые стали
б. углеродистые стали
в. Чугун

12 Классификация углеродистых сталей
а. по маркировке
б. по качеству
в. по весу

13 Сколько групп сталей обыкновенного качества?
а. 2
б. 3 
в. 4

14 Какая группа поставляется только по механическим свойствам?
а. группа А
б. группа Г
в. группа В

15 Сколько углерода содержат низкоуглеродистые стали? 
а. 0.1 % С
б. до 0.25 % С
в. 0.34 - 14 % С

16 Классификация по способу раскисления :
а. бурлящие 
б. кипящие 
в. громкие

17 Какие стали содержат от 0.05 - 0.15% кремния?
а. Спокойные высокоуглеродистые стали
б. Полуспокойные высокоуглеродистые стали
в. Спокойные низкоуглеродистые стали

18 Компоненты отожженных сталей?
а. Железо и Цементит
б. Руда и Медь 
в. Латунь и Сталь

19  Как называется эта диаграмма?

а. Железо - Углерод
б. Феррит - Цементит
в. сурьма-железо

20 Какое химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) содержит 6.67 % углерода ?
а. Аустенит
б. Ледебурит
в. Цементит

21.Что называется аллотропией (полиморфизмом)?

а) способность металлов в твёрдом состоянии иметь различное кристаллическое строение и свойства при различных температурах;

б) рост зёрен структуры;

в) линейные несовершенства решётки.

22.Что называется модификацией?

а) рост зерна с неравномерной скоростью;

б) искусственное регулирование размеров зёрен;

в) полиморфизм.

23.Назовите характерные особенности твёрдых растворов:

а) при кристаллизации сохраняется однородность распределения атомов различных элементов;

б) образуется кристаллическая решётка, отличная от решёток образующих элементов;

в) элементы полностью растворимы друг в друге.

24.Что показывает линия ликвидус диаграммы состояния сплавов?

а) выделение цементита;

б) начало кристаллизации при охлаждении;

в) образование механической смеси.

25.Как называются сплавы железа с углеродом с содержанием углерода более 2,14%?

а) чугун;

б) латунь;

в) сталь.

Ключ к тесту1) А   2) А   3) В   4) Б  5) Б  6) Б  7) В  8) Б  9) А  10) А

11) А  12) Б  13) Б  14) А  15) А 16) Б   17)  1 8) А  19) А  20) В 21-А, 22-Б, 23-А, 24-Б, 25-А