БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХМАО-ЮГРЫ

«НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

оп.02 Электротехника и электроника

по специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Председатель ПЦК «Электро-и теплоэнергетики; техники и технологии материалов»

______________________ Е.С. Воскресенских

Преподаватель  БУ «Няганский

технологический колледж»                      ___________________ Ю.В. Геркаева

Паспорт комплекта оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника.

КОС разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных компетенций:

| Предмет(ы) оценивания | Объект(ы) оценивания | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 - 09 ПК 1.3. Осуществлять оценку производственно-технических показателей работы электрического и электромеханического оборудования. ПК 2.2. Разрабатывать документацию по эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. ПК 3.1. Осуществлять разработку и оформление текстовой и графической частей технической документации. ПК 3.2. Выполнять расчеты элементов электрического и электромеханического оборудования. уметь: - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. - составлять по заданным условиям или с натуры расчетные схемы трехфазных электрических цепей при различной нагрузке и в разных режимах работы; - строить векторные диаграммы цепей переменного тока; - применять топографические диаграммы для расчета трехфазных электрических цепей; - рассчитывать параметры вакуумных и газоразрядных приборов, фотоэлементов. знать: - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; - свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - методику построения электрических цепей; - режимы работы трехфазных цепей; - порядок построения векторных диаграмм цепей переменного тока; - принцип действия, устройство и основные - характеристики вакуумных и газоразрядных приборов, фотоэлементов; - режимы работы и схемы включения электронных устройств и приборов. | Объектами оценивания являются: автотранспортные средства; техническая документация; технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; первичные трудовые коллективы. | Наблюдение и оценка выполнения практических и лабораторных работ, оценка решения задач, тестирование, промежуточная аттестация |

Формы промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине - экзамен.

Комплект оценочных средств

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 1 - Напишите формулы закона Ома, связывающие напряжение U, ток I, сопротивление R. - Первичная обмотка трансформатора содержит 2200 витков провода, а вторичная 120 витков. Чему будет равно напряжение на выводах вторичной обмотки, если на первичную обмотку подается 220 Вольт? - Определите сопротивление между клеммами схемы, если R1 = 50 Ом, R2 = 25 Ом, R3 = 50 Ом, R4 = 50 Ом.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 2 - Напишите формулу закона Кирхгофа для токов I в узле и объясните смысл этого закона. - На первичную обмотку трансформатора подается 220 Вольт. Она содержит 2200 витков провода, а на вторичной обмотке надо подучить 12 Вольт. Сколько витков должно быть во вторичной обмотке? - Определите сопротивление между клеммами схемы, если R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 100 Ом, R4 = 100 Ом.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 3 - Напишите формулу закона Кирхгофа для напряжений U в контуре электрической цепи и объясните смысл этого закона. - Первичная обмотка трансформатора содержит 120 витков провода, а вторичная 2200 витков. Чему будет равно напряжение на выводах вторичной обмотки, если на первичную обмотку подается 12 вольт? - Определите сопротивление между клеммами схемы, если R1 = 10 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 10 Ом.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 4 - Какой источник электрической энергии называется источником напряжения? Напишите соотношение сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления такого источника. - Что называется узлом электрической цепи? Каково минимальное количество ветвей должно в нем сходится? - Определите емкость между клеммами схемы, если С1 = 50 пФ, С2 = 100 пФ, С3 = 50 пФ, С4 = 50 пФ.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 5 - Какой источник электрической энергии называется источником тока Напишите соотношение сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления такого источника. - Что называется ветвью электрической цепи? Что такое составная ветвь? - Определите емкость между клеммами схемы, если C1 = 100 пФ, C2 = 200 пФ, C3 = 100 пФ, C4 = 100 пФ.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 6 - Чем характеризуется режим короткого замыкания? Для какого источника электрической энергии он является аварийным, а для какого нормальным? - Что называется контуром электрической цепи? Что такое независимый контур? - Определите сопротивление между клеммами схемы, если С1 = 10 пФ, С2 = 20 пФ, R3 = 10 пФ, R4 = 10 пФ.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 7 - Что такое линейное и фазное напряжения? Каково их отношение? - Что такое “косинус фи”? Каково его оптимальное значение для сети? - Определите ток потребляемый схемой с клеммы A, если токи с клемм равны IB = +5 A, IC = - 2A, ID = - 3 A.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 8 - Чем отличается броневой трансформатор от стержневого трансформатора? Каковы их преимущества и недостатки? - Что такое вольтамперная характеристика? - Определите ток потребляемый схемой с клеммы A, если токи с клемм равны IB = +15 A, IC = - 20A, ID = +5 A.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 9 - Напишите формулу закона Кирхгофа для напряжений в контуре электрической цепи и объясните смысл этого закона. - Чем отличается основная задача электроники от основной задачи электротехники? - Определите ток, потребляемый схемой с клеммы A, если токи с клемм равны IB = +1 A, IC = - 2A, ID = +1 A.. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 10 - Как зависит мощность трансформатора от частоты? Объясните, почему это происходит? - Перечислите ряд стандартных напряжений. Какие напряжения используются? - Что такое векторное представление электрических величин? Как выглядят соотношения векторов тока и напряжения емкости и индуктивности? Опишите графоаналитический метод вычислений электрических величин. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 11 - Что такое установившийся процесс? Что такое переходный процесс? Перечислите их отличия. - Что такое магнитоэлектрическая измерительная система? - Опишите принцип действия машины постоянного тока. Что такое якорь, коллектор, индуктор, щетки? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 12 - Опишите законы коммутации для индуктивных и емкостных элементов электрической цепи. - Что такое электротехническая электромагнитная измерительная система? - Опишите принцип действия машины постоянного тока в режиме генератора. Что называется основным уравнением генератора? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 13 - Напишите формулу волнового сопротивления LC-контура и линии. Изложите смысл волнового сопротивления. - Что такое электродинамическая измерительная система? - Опишите принцип действия машины постоянного тока в режиме двигателя. Что такое якорь, коллектор, индуктор, щетки? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 14 - Дайте определение добротности LC-контура. - Что такое ферродинамическая измерительная система? - Начертите электрическую схему и опишите принцип действия генератора постоянного тока с независимым возбуждением. Начертите внешнюю (нагрузочную) характеристику генератора. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 15 - Изобразите амплитудо-частотную характеристику параллельного LC-контура. Изложите ее физический смысл. Что такое резонанс токов? - Что такое индукционная измерительная система? - Начертите электрическую схему и опишите принцип действия генератора постоянного тока с самовозбуждением. Перечислите условия самовозбуждения генератора. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 16 - Изобразите амплитудо-частотную характеристику последовательного LC-контура. Изложите ее физический смысл. Что такое резонанс напряжений? - Что такое логометрическая измерительная система? - Начертите электрическую схему и опишите принцип действия машины постоянного тока с параллельным возбуждением в режиме двигателя. Начертите внешнюю (нагрузочную) характеристику двигателя. Что такое жесткость характеристики? Укажите области применения таких двигателей. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 17 - Что такое резонанс токов? В какой цепи он возникает. Опишите его свойства. - Что такое цифровая измерительная система? Опишите принцип действия аналого-цифрового преобразователя. - Начертите электрическую схему и опишите принцип действия машины постоянного тока с последовательным возбуждением в режиме двигателя. Начертите внешнюю (нагрузочную) характеристику двигателя. Что такое жесткость характеристики? Укажите области применения таких двигателей. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 18 - Что такое резонанс напряжений? В какой цепи он возникает? Опишите его свойства. - Что такое магазин сопротивлений? Дайте принципиальную электрическую схему и опишите его свойства. - Что такое асинхронный двигатель? Что такое скольжение? Опишите условия получения вращающегося магнитного поля. Начертите способы включения двигателя звездой и треугольником. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 19 - Что такое электрические фильтры? Опишите типы электрических фильтров. - Приведите примеры электрических измерений неэлектрических величин. - Опишите способы управления скоростью асинхронного двигателя. Что такое фазный ротор? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 20 - Что представляет собой бесколлекторный двигатель постоянного тока? Чем он отличается от синхронного двигателя переменного тока? Каковы его преимущества? - Зачем применяются высоковольтные линии передачи электроэнергии? Опишите условия их согласования с источником и нагрузкой. - В чем преимущество применения переменного тока в электротехнике? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 21 - Перечислите три основные схемы включения биполярных транзисторов, нарисуйте эти схемы и объясните их особенности. - Что такое логический элемент? Каковы его функции (назначение)? - Опишите типы проводимостей в полупроводниках, их физический смысл. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 22 - Что такое отрицательная обратная связь в усилителе и для чего она служит. Приведите электрическую схему. - Что такое триггер? Его назначение. Дайте упрощенную электрическую схему и объясните ее работу. - Опишите принцип действия полупроводникового диода. Изобразите его вольтамперную характеристику. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 23 - Что такое операционный усилитель? Для чего он служит? Его основные свойства и общая схема. - Что такое полупроводниковое запоминающее устройство? Каково его устройство и функции? - Опишите устройство pnp-транзистора и принцип его функционирования. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 24 - Что такое усилитель постоянного тока (УПТ)? Для чего он служит? Перечислите его три основных каскада и укажите назначение. - Опишите общую схему технологии изготовления интегральных схем. - Опишите устройство полевого МОП / МДП-транзистора и принцип его функционирования. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 25 - Опишите основные отличия назначения, функционирования, режимов цифровых и аналоговых микросхем. - Перечислите три основные схемы включения полевых транзисторов, нарисуйте эти схемы и объясните их особенности. - Опишите принцип действия тиристора и его назначение. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 26 - Что такое повторитель на операционном усилителе (ОУ), для чего он служит? Начертите схему его включения. - Перечислите три основных уровня системы электропривода. - Опишите устройство полевого транзистора с p-каналом и принцип его функционирования. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 27 - Перечислите типы интегральных схем. Что такое степень интеграции? Перечислите функциональные специализации БИС. - Укажите основные достоинства и недостатки электродвигателей постоянного и переменного тока в электроприводе (дайте сравнительный анализ). - Опишите устройство полевого транзистора с n-каналом и принцип его функционирования. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 28 - Что такое аналого-цифровой преобразователь (АЦП), для чего он служит? Перечислите типы АЦП по методу обработки аналогового сигнала. - Укажите основные достоинства и недостатки систем электропривода (дайте сравнительный анализ). - Опишите устройство npn-транзистора и принцип его функционирования. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 29 - Опишите общую структуру микропроцессора и изобразите его упрощенную блок-схему. - Что такое аналоговый (линейный) стабилизатор напряжения? Изобразите его упрощенную схему. - Что такое полупроводниковый генератор синусоидальных колебаний? Что такое баланс амплитуд и баланс фаз? Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

|  | Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж» |
| --- | --- |
| БИЛЕТ № 30 - Что такое постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)? Для чего служит это устройство? - Что такое импульсный стабилизатор напряжения? Изобразите его упрощенную схему. - Что такое генератор импульсов? Изобразите его упрощенную схему и объясните принцип действия. Дата __________________ Подпись преподавателя_______________/__________________ |  |

Пакет экзаменатора

Критерии оценки на экзамене:

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.

Оценка «хорошо»  ставится, если:

- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

- студент допустил одну ошибку или более двух  недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3»;

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.